……………………………

El modelismo naval es una rama del modelismo que consiste en construir, coleccionar y eventualmente dirigir maquetas de barcos a escala. Dentro del modelismo naval se pueden distinguir dos modalidades, el modelismo estático, cuyo objetivo es realizar un modelo reducido con la mayor fidelidad posible con respecto al original, y el modelismo navegable, donde prima la capacidad de navegar del modelo.

Que es el modelismo naval

El modelismo naval es una rama del modelismo consistente en la construcción y reproducción de modelos de barcos a escala reducida.

Al igual que en otras modalidades del modelismo, en el modelismo naval distinguimos dos tipos de modelos en función de su movilidad:

- Modelismo estático: los modelos no navegan, por lo que en los modelos estáticos se busca reproducir con la mayor fidelidad posible aquellos barcos que hayan existido con la única finalidad de exhibición, tanto de carácter personal como en museos. Los modelos estáticos se pueden representar a casco completo (fullhull), en los que se ve la nave completa, tanto la obra muerta de la nave (casco sumergido con hélices y timón) como la obra viva (lo que se encuentra sobre la línea de flotación), o bien en línea de navegación (waterline), donde se representa el barco durante la navegación habitual, simulando una escena en el mar (diorama). El modelismo naval estático no está destinado a su uso como juguete, ya que la manipulación de las piezas debe hacerse con sumo cuidado por su gran fragilidad.

- Modelismo navegable: las maquetas navegables se construyen con la finalidad de que puedan flotar y navegar, por lo que prima la capacidad de navegar del modelo, aunque también se le añaden toda clase de detalles realísticos idénticos a los barcos reales, como lanzaderas de misiles, cañones, chimeneas que expulsan vapor o radares. Los aficionados al modelismo navegable pueden optar por la compra de los barcos ya armados en su totalidad listos para navegar (RTS, Ready To Sail), armar su propio modelo a partir de un kit o incluso construir un barco de diseño propio.

Respecto a la escala de los modelos, relación entre las dimensiones reales y las del modelo, las escalas más populares en modelismo naval son las siguientes:

- Barcos grandes: 1:350, 1:400, 1:450, 1:700.

- Barcos pequeños: 1:35, 1:72, 1:96, 1:144.

Por lo que respecta a la propulsión, los modelos navegables pueden utilizar diversos sistemas, como motor de combustión interna, motor eléctrico, motor de CO2, máquina de vapor, propulsor jet, propulsión tipo hidrodeslizador, propulsión tipo aerodeslizador o propulsión eólica.

En lo referente a materiales, las maquetas de barcos se pueden construir en diversos materiales:

- Plástico: los fabricantes comercializan kits en cajas conteniendo planchas de plástico inyectado con piezas desglosables, procediendo el modelista a su armado y pintado. El plastimodelismo naval es probablemente la modalidad del modelismo naval más popular.

- Madera: se pueden construir maquetas de madera tanto a partir de kits de fabricantes como partiendo de planos distribuidos por fabricantes o museos y creando uno mismo las piezas de manera artesanal, tanto de madera como de latón, fundición u otros metales (scratchbuild). El modelismo en madera, que generalmente reproduce barcos construidos de madera en la realidad, como veleros o galeones, es uno de los más admirados por el público por su vistosidad y por la complejidad del trabajo.

- Papel: se trata de recortables que ya vienen en color para recortar, doblar y pegar. Aunque el acabado final de muchos de los modelos de papel es inferior al de otros materiales, el costo de los kits es mucho más bajo.

Una modalidad del modelismo naval muy popular son los barcos teledirigidos, barcos a radiocontrol o barcos RC, maquetas navegables de barcos controladas por un piloto externo por medio de un sistema de radiocontrol.

624

------------------------------

Una casa de muñecas es una casa de juguete en miniatura donde se reproducen a escala reducida todos los objetos domésticos y detalles arquitectónicos con gran realismo, como puertas, ventanas, habitaciones, muebles y accesorios, así como los muñecos que la habitan. Aunque las casas de muñecas están destinadas principalmente a los niños, son también objeto de colección para gran número de adultos.

Qué son las casas de muñecas

Una casa de muñecas es una casa de juguete en miniatura donde se reproducen a escala reducida todos los objetos domésticos y detalles arquitectónicos con gran realismo, como puertas, ventanas, habitaciones, muebles y accesorios, así como sus habitantes.

Originalmente las casas de muñecas eran juguetes sólo para adultos, principalmente por su elevado precio, ya que estaban elaboradas artesanalmente, pero actualmente son un pasatiempo infantil. Por seguridad no son aconsejables para niños muy pequeños, de 3 años de edad o menos, debido al riesgo de asfixia por sus piezas minúsculas.

Aunque las casas de muñecas están destinadas principalmente al público infantil, actualmente son también objeto de colección para gran número de adultos, así como un hobby muy popular entre muchos maquetistas.

El origen de las casas de muñecas actuales se localiza en las casas de bebés del siglo XVII, armarios expositores llenos de habitaciones en miniatura completamente amuebladas, en las que reproducían todos los detalles arquitectónicos y objetos domésticos, que eran objeto de colección por parte de personas adineradas, dado su alto coste. En la actualidad, las casas de muñecas son más pequeñas que las casas armario de bebés y cuentan con exteriores realistas.

Por lo que se refiere a la escala de las casas de muñecas, la más utilizada es la escala 1:12, aunque también se construyen casas de muñecas a escala 1:10, 1:16, 1:18, 1:24 y 1:48.

Las casas de muñecas están disponibles en diferentes formas:

- Listas para usar: son casas de muñecas que se adquieren ya terminadas y decoradas, listas para su uso.

- Kits: son casas de muñecas orientadas a modelistas que desean construirlas ellos mismos. Esta opción cuenta con la ventaja de que permite personalizar la mayoría de los aspectos de la maqueta.

- Construcción scratch: algunos modelistas prefieren diseñar y construir su propia casa de muñecas desde cero, partiendo de los materiales en bruto. Los diseños más sencillos pueden consistir en simples cajas apiladas que representan las habitaciones.

Respecto al equipamiento de la casas de muñecas, se comercializan todo tipo de accesorios para su decoración, como figuras, muebles, objetos decorativos y detalles arquitectónicos, aunque muchos maquetistas prefieren construirlos ellos mismos.

Room box

Un caso particular son las maquetas que sólo constan de una habitación, denominadas "room box", muy populares entre los miniaturistas que no disponen de tiempo para embarcarse en configuraciones más grandes como una casa de muñecas o una maqueta arquitectónica.

Las room box adquiridas comercialmente suelen ser de madera, con la parte superior y frontal hechas de metacrilato transparente removible que deja pasar la luz y permite el acceso y la visualización desde dos perspectivas. Generalmente la escala suele ser 1:12, la más común en casas de muñecas.

Las room box incluso han encontrado un lugar en la televisión, ya que en la séptima temporada de CSI: Las Vegas hizo su aparición una asesina llamada The Miniature Killer que dejaba pistas para los investigadores en una room box donde mostraba escenas de sus crímenes, reproducidos en miniatura.

567

…………………….

El modelismo arquitectónico es una rama del modelismo que consiste en construir maquetas arquitectónicas, que representan a escala reducida una edificación, proyecto urbano, territorio o partes del mismo. Una maqueta arquitectónica puede ser muy sencilla, de sólo volúmenes, para analizar el proyecto, hasta muy detallada, similar a un diorama, para la promoción o presentación del proyecto a clientes.

Qué es el modelismo arquitectónico

El modelismo arquitectónico es una rama del modelismo que consiste en construir maquetas arquitectónicas, que representan a escala reducida una edificación, proyecto urbano o territorio, o bien partes del mismo.

Las maquetas arquitectónicas construidas para referencia, exploración o análisis del proyecto suelen ser modelos muy sencillos, rápidos de construir y poco detallados, incluso de sólo volúmenes. Por el contrario, las maquetas arquitectónicas concebidas para la promoción o presentación de proyectos a los clientes o al público, generalmente son extremadamente realistas y detalladas, similares a los dioramas.

Las maquetas arquitectónicas son una herramienta muy eficaz para la visualización tridimensional de los diseños, por lo que son muy utilizadas por arquitectos, interioristas y diseñadores. También son esenciales para estudiar los diferentes aspectos de un proyecto arquitectónico o comunicar las propuestas a los clientes y público en general. Los modelos arquitectónicos son una herramienta que puede utilizarse para presentar proyectos, conseguir financiación, obtener permisos y con propósito de venta para promociones inmobiliarias.

Podemos distinguir varios tipos de maquetas arquitectónicas:

- Maquetas topográficas: son maquetas que muestran una representación a escala del terreno, el entorno y los elementos existentes. Se presentan las superficies construidas y las ajardinadas, vías de circulación y láminas de agua, y se muestra las características topográficas y forma del terreno, así como la alteración ocasionada por el nuevo proyecto.

- Maquetas de edificación: son maquetas que describen las cualidades espaciales, plásticas y constructivas de un edificio, por lo que muestran el edificio completo con su contexto, incluyendo el entorno, como jardines o espacios públicos. En ocasiones se representan grupos de edificios y las relaciones entre ellos.

- Maquetas de espacios interiores: son maquetas que muestran la planificación y distribución del espacio interior del inmueble, incluyendo acabados, colores, iluminación, mobiliario y decoración. Su función es reflejar los problemas espaciales, funcionales y luminotécnicos de un único espacio interior o una secuencia de ellos.

- Maquetas paisajísticas: muestran diseños paisajísticos y de jardinería, por lo que incluyen caminos peatonales, pequeños puentes, pérgolas, patrones de vegetación y decorativos. Generalmente suelen representar los espacios públicos, zonas verdes, vías de circulación y los edificios cercanos mediante volúmenes sencillos.

- Maquetas urbanas: son las maquetas arquitectónicas construidas a escala más pequeña, a partir de 1:500 e inferior, por lo que representan varias manzanas de la ciudad, incluso pueblos o ciudades completas. Las maquetas urbanas son una herramienta esencial para la planificación y desarrollo urbano de pueblos y ciudades.

- Maquetas de ingeniería y construcción: muestran elementos constructivos aislados, así como componentes estructurales y su interacción. Representan la estructura de un edificio para explicar su uso y como apoyo para solucionar problemas funcionales y constructivos, así como para diseñar elementos complicados como prototipos durante las primeras etapas del proyecto.

Respecto a la escala utilizada en la construcción de las maquetas arquitectónicas, va en función de la cantidad y precisión de los detalles que se precise, del ámbito espacial a representar y del espacio disponible, siendo las escalas más comunes 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125, 1:200, 1:250, 1:500, 1:750, 1:1000 y 1:2000.

572

El aeromodelismo es una modalidad del modelismo con un elevado componente científico y técnico que consiste en diseñar, construir y eventualmente hacer volar modelos de aviones o helicópteros (helimodelismo). Los aeromodelos se pueden construir bien como diseños originales exclusivos para aeromodelismo, como réplicas lo más exactas posible de aviones existentes o como prototipos de prueba para futuros aviones reales.

Qué es el aeromodelismo

El aeromodelismo es una afición o hobby con un elevado componente científico y técnico, cuyo objetivo es diseñar, construir y eventualmente hacer volar maquetas de aviones a escala reducida.

El diseño de los aeromodelos puede responder a distintos objetivos:

- Aeromodelos construidos como una réplica lo más exacta posible de un avión existente.

- Aeromodelos diseñados exclusivamente para aeromodelismo.

- Aeromodelos concebidos como prueba para futuros aviones reales.

En los aeromodelos estáticos generalmente el aspecto principal es reproducir con fidelidad las características del modelo real, ya que su objetivo no es volar.

Por el contrario, en los aeromodelos orientados a volar, además del aspecto estético, el aeromodelista debe prestar atención a otros dos factores básicos:

- Faceta científica y técnica: comprende el estudio de la aerodinámica y la mecánica, el diseño y proyecto de modelos de aviones y su construcción.

- Faceta deportiva: consiste en hacer volar los aeromodelos de distintas maneras, según el tipo de aeromodelo de que se trate, ya sean modelos de vuelo libre, vuelo circular, de velocidad, de acrobacia, de carreras, de combate o de vuelo radiocontrolado.

El aeromodelismo ha dado lugar a numerosas formas y estilos de practicarlo:

- Vuelo libre: modelos remolcados, lanzados a mano o con motor a goma o explosión, que planean sin control o intervención del aeromodelista.

- Vuelto circular: modelos que giran alrededor del piloto gracias a un juego de cables, que sirve también para controlarlos. Esta modalidad tiene diversas subcategorías, como acrobacia, maquetas, carreras, velocidad o combate.

- Vuelo a radiocontrol: es la categoría más espectacular del aeromodelismo, el modelo se controla mediante señales de radio que transmiten órdenes a los servos.

- Vuelo interior: helicópteros y aviones diseñados para volar en recintos cerrados.

- FPV (First Person View, visión en primera persona): modalidad del aeromodelismo en la que el piloto observa en un monitor o a través de gafas virtuales las imágenes transmitidas por el avión.

Según su sistema de propulsión o vuelo, los aeromodelos pueden dividirse en diversas categorías:

- Planeadores: también conocidos como veleros, carecen de motor, la elevación se consigue gracias a las corrientes térmicas ascendentes.

- Motor a gomas: el modelo se propulsa gracias a un haz de gomas unido a la hélice que se retuerce sobre sí mismo manualmente o con ayuda de un motor.

- Motor de CO2: la propulsión la proporciona el CO2 a presión contenido en cápsula, que hace que el pistón se mueva en el cilindro del motor, igual que un motor de explosión.

- Motor de combustión interna: la combustión del carburante dentro del cilindro mueve el pistón, que a su vez hace girar la hélice. Pueden ser motores de bujía incandescente (glow), de chispa o diesel.

- Motores eléctricos: sólo han sido viables gracias a los avances en las baterías.

- Reactores: los motores a reacción empleados en aeromodelismo tienen el mismo funcionamiento que los de los aviones reales, generando incluso un sonido idéntico. Pueden ser motores de turbina (motor a turbo reacción, turborreactor) o pulsorreactor, utilizado en los pulsejet.

550

-------------------

# Modelismo y maquetas

El modelismo es un hobby o afición que consiste en construir maquetas, ya sea a partir de kits comerciales de montaje o adquiriendo los componentes y materiales necesarios por separado. Una maqueta o modelo, es la reproducción física a escala de algo real o ficticio, con la pretensión de conseguir una sensación visual de realismo a escala en la maqueta construida. En el modelismo se incluye también dirigir maquetas, así como la simulación de cualquier cosa en otro material, por ejemplo una cámara de fotos hecha en cartón.

Tipos de modelismo

Según la movilidad de la maqueta, el modelismo puede dividirse en dos grandes categorías:

- Modelismo estático: las maquetas estáticas se construyen con gran detalle, ya que su objetivo es contemplarlas sin movimiento (aviones, barcos, coches, edificios, dioramas).

- Modelismo dinámico o en movimiento: las maquetas dinámicas se mueven, por lo que en su construcción deben tenerse en cuenta su funcionalidad en lo referente a maniobrabilidad y control del aparato (aviones, barcos, coches, trenes).

Según el objeto representado, existen numerosas clases de modelismo:

- Modelismo ferroviario: trenes que se desplazan sobre escenarios realistas.

- Aeromodelismo: aviones, helicópteros y otros artefactos voladores.

- Automodelismo: automóviles, camiones, tanques militares, excavadoras y otros vehículos de movimiento terrestre.

- Modelismo naval: barcos, veleros, portaaviones, destructores, barcos mercantes, submarinos y otras embarcaciones capaces de navegar.

- Modelismo espacial: cohetes con capacidad de despegue.

- Modelismo militar: aviación militar, jets, helicópteros, vehículos militares, tanques de guerra, soldados y armas.

- Figuras en miniatura: figuras históricas, soldados, personajes fantásticos, personajes famosos y animales.

- Modelismo arquitectónico: edificios y construcciones.

- Dioramas: escenas, campos de batalla.

- Casas de muñecas: casas de juguete en miniatura.

- Modelismo de ciencia ficción: robots, mechas, naves, estaciones espaciales, ambientes fantásticos y de ciencia ficción.

- Modelismo de papel: maquetas realizadas en papel.

Escala de las maquetas

La escala de una maqueta indica el tamaño de la maqueta respecto al original, y significa que el modelo está reducido o amplificado un número determinado de veces respecto del tamaño real. Según la escala empleada, una maqueta puede ser:

- Maqueta a escala reducida: por ejemplo 1:10, la maqueta tiene un tamaño 10 veces menor que el original.

- Maqueta a escala ampliada: por ejemplo 2:1, la maqueta tiene el doble de tamaño que el original.

- Maqueta a escala real: escala 1:1, la maqueta tiene el mismo tamaño que el original.

…………………..

# Los materiales para modelismo imprescindibles

Tras haber repasado las herramientas de modelismo más útiles a la hora de crear nuestros modelos, es hora de de adentrarse en el tema de los materiales. Cuando empecemos a construir nuestras primeras maquetas poco a poco nos volveremos más exigentes con ellas y con nosotros mismos. Intentaremos ir un poco más allá y empezaremos a detallarlas, ya que veremos que construyéndolas directamente de caja nos faltarán muchos detalles, sobre todo dependiendo de la marca que elijamos. Es decir, pronto nos daremos cuenta de que lo que nos encontremos dentro de la caja al comprar una maqueta resulta en la mayoría de los casos insuficiente si queremos dar el paso de superdetallarla, corregir errores de la propia maqueta o incluso construir piezas propias a partir de cero, lo que en modelismo se denomina “scratch”.

Nuestro objetivo será hacer un modelo a escala lo más parecido posible a lo que vemos en la realidad. Será entonces cuando recurriremos a una serie de materiales de lo más variopinto, que irán desde los objetos más cotidianos que nos podemos imaginar, y para los cuales nuestra imaginación será el único límite, hasta otros materiales más estándar y que podremos conseguir fácilmente en nuestras tiendas habituales. Los materiales para modelismo más comunes son los siguientes:

Plasticard

Planchas de Plasticard de distintos

El rey de los materiales por excelencia de nuestro pequeño almacén. Podemos conseguirlo en forma de planchas de distintos grosores e incluso con distintas texturas y tamaños. Hay diversas marcas que lo comercializan, siendo quizá Evergreen la más famosa (y la que yo utilizo). También encontraremos láminas de plástico en los envases de múltiples productos como yogures o productos envasados o incluso carteles prediseñados del tipo “se vende”. Como dije antes, hay que usar la imaginación. Un punto importante a tener en cuenta con este tipo de material reciclado es que aunque estos materiales sean de plástico, no todos los plásticos son iguales, por lo que corremos el riesgo de que nuestro pegamento específico para modelismo no nos sirva. Lo mejor es probar antes de utilizarlo.

Lo más común que encontraremos en cuanto a las marcas específicas para modelismo son las planchas de plasticard. Las podemos cortar a nuestro gusto para darles la forma que queramos y las encontraremos en diferentes grosores según nuestras necesidades. Incluso las encontraremos grabadas imitando distintas superficies como adoquinado, paredes de piedra, etc. Estas últimas son muy socorridas a la hora de hacer un edificio o pared rápido, pero a la larga salen un poco caras.

Planchas grabadas con distintos motivos

Dentro de la variedad de productos derivados del plasticard no solamente vamos a encontrar planchas de plástico, también encontraremos multitud de formas adaptables a nuestros modelos. Formas que van desde listones,  varillas, tubos huecos, vigas, etc. Básicamente podemos decir que cuando necesitemos autoconstruir alguna pieza lo único que tenemos que hacer es buscar el material que mejor se adapte a lo que buscamos.

Tubos y varillas metálicos

Otro material extremadamente útil son los tubos y varillas metálicos. Los encontraremos fabricados en distintos tipos de metal (cobre, latón, aluminio…) y la gran ventaja es que si así lo necesitamos los podemos encajar unos dentro de otros y son más finos y resistentes que los de plástico. Los usaremos para fabricar cañones, ametralladoras, antenas, amortiguadores, servos, tubos pitot o incluso soportes para exponer nuestros aviones en vuelo. También las agujas hipodérmicas nos servirán, al ser simplemente tubos huecos de metal. Hay que tener en cuenta el material del que estén hechos para no tener problemas a la hora de cortarlos a la medida que necesitemos o incluso para medir su resistencia. No queremos exponer nuestro flamante avión en pleno vuelo y que a las primeras de cambio se nos doble el soporte y quedarnos sin avión, ¿a que no?

Alambre

El alambre metálico también es un material casi diría que imprescindible en nuestra mesa de trabajo. Lo vamos a encontrar en diferentes calibres y el uso que le daremos será de lo más variado, desde fabricar pernos para sujetar ciertas piezas para hacer más fuerte la unión hasta imitar tuberías, mangueras, etc. Su gran maleabilidad lo hace ideal para adaptarlo a distintas superficies y su resistencia facilita trabajos como sujetar vehículos y figuras a las peanas, etc.

Yeso, escayola, pasta de modelar…

Material imprescindible si queremos modelar algún pequeño terreno para nuestras maquetas, algún pequeño edificio, o cualquier otra aplicación que se nos pase por la cabeza. En general se trata de un material muy quebradizo así que hay que manipularlo con cuidado. En el mercado encontraremos diferentes pastas de modelar e incluso las diseñadas para niños nos servirán para hacer cosas sencillas.

Otros materiales

Enumerar aquí una lista de todos los materiales que vamos a utilizar en el mundo del modelismo es un trabajo imposible, porque los materiales a utilizar dependen como dije anteriormente de nuestra imaginación e incluso de la rama modelística que desarrollemos.

Para dioramas utilizaremos mucho el poliespan de diferentes densidades, para modelar terrenos por ejemplo. El corcho también se usa mucho para estos menesteres. Hoy en día es muy fácil de comprar en láminas por ejemplo para aislamientos o para decoración. Si queremos hacer edificios el cartón pluma es otro material a tener en cuenta por la facilidad de tallado y el relativamente bajo coste del mismo.

En modelismo naval la madera es la reina. Encontraremos todo tipo de listones, varillas, planchas, etc. También diferentes tipos de cuerdas y cordeles y por supuesto piezas fabricadas en latón para dar a nuestros modelos un acabado más profesional.

921

………………………
El F/A18-A
Las piezas son muy buenas y os dejarán satisfechos, en esta pequeña escala. Hay calcas o decals para representar los paneles de control. El resultado final puede ser llamativo (cuestión de gustos, claro). En mi opinión las calcas para los paneles de control laterales venían un poco deslucidas, en blanco y negro solamente, así que decidí dar algo de vida añadiendo, de manera improvisada, detalles en rojo y amarillo, con pintura de Humbrol y una aguja de coser (ya la conocéis seguro de otros reportajes. Al final creo que me pasé un poco y dejé los paneles de control laterales más coloreados que un árbol de Navidad :-) 

No os preocupéis por tantos colores. Una vez colocada la cabina en el fuselaje, muchos detalles apenas se verán. 

La anilla amarilla-negra para activar el asiento expulsable fue hecha a mano. Usé cable metálico de decoración de una botella de vino tinto. Primero la pinté en amarillo y luego marqué las zonas negras.

Las demás partes de la cabina las pinté en color gris claro de Humbrol, a pincel, Para el asiento utilicé los colores (de Revell y Humbrol) negro, marrón claro y verde oliva. Los cinturones y correas del asiento no las marqué con precisión, como veis en la foto de arriba, pero no importa porque luego las remarcaré mejor son ayuda de un lapicero de grafito, de los normales de escribir, bien afilado. Una mano ligera, con pincel seco, usando un color claro, acentúo todos los detalles salientes e imitó algo de desgaste. 

Academy incluye en la caja de esta maqueta el asiento de la versión bi-plaza... señal inequívoca de que un Hornet bi-plaza en 1/72 estaba en camino cuando Academy lanzó esta versión monoplaza. 

Con mucho cuidado uno las distintas piezas de la cabina y morro... lograr un encaje exacto es esencial. Yo no lo logré. La razón: soy tan bruto que no hice pruebas de encaje en seco, me lancé a pegar todo y ver cómo quedaba... ¡Ahí os va el aviso! 

Como veréis en la siguiente foto, se me notó enseguida una mala unión en la parte delantera de la cabina que necesitó urgentemente de un relleno...

Las partes inferiores encajan a la perfección. Los dos estabilizadores verticales de cola da la versión F/A18-A vienen separadas, si os fijáis bien en las fotos anteriores donde os mostraba el desglose de piezas. También encajan a la perfección, si bien hay que tener un poco de precaución al unirlas al fuselaje para evitar que queden aberturas. 

 La primera impresión del Hornet de Academy, una vez montadas las partes principales, es espectacular. Si sois un fan del hornet, como yo, este kit os dejará más que satisfechos. Para mi versión decidí añadir dos misiles aire-aire Sidewinder (si bien no salen en las fotos que tenía de referencia sobre este caza en el Tiger Meet del 2007). 

Es hora de "tapar" todas las aberturas o gaps que me fueron quedando durante el montaje, especialmente en el difícil morro y algo en las uniones ala-fuselaje (quizás estas últimas se puedan ahorrar si tenéis cuidado). 

No uso masilla para esta labor, tan sólo pinturas de Humbrol a las que dejo secar en una base de plástico durante unos diez minutos hasta que se quedan espesas y pastosas, como una masilla. Una vez secas darán el mismo resultado. Como veréis en la foto inferior, mi aguja de coser favorita también se adapta a esta misión.

Para los grises, usé los tonos Light Ghost Grey de Polly Scale y Gunze Sangyo, ambos acrílicos. Como ocurre siempre, a pesar de ser el mismo tono, en teoría, la práctica nos muestra como ambos se diferencia notablemente, siendo el de Polly Scale algo más oscuro y grisáceo que el de Gunze. Utilicé entonces este último en las partes inferiores y también para los aclarados en los paneles superiores.

Las partes transparentes fueron enmascaradas con ayuda de Tamiya Tape (cómo no, es la mejor que hay para esto). 

Sin sorpresas, y como siempre hago, empecé pintado todas las superficies con cuidado de dejar entrever por algunas zonas la líneas negras del pre-panelado, a modo de sombras y desgastes. Luego con ayuda de postits, fue aerografiando algunas partes interiores de los paneles con una mezcla del color base + algo de blanco (en las partes inferiores) y Gunze Light Ghost Grey sobre el mismo color de Polly Scale, en las partes superiores. Cuanto más contrastes tengáis mejor será el resultado final. Nunca dejéis una aburrida superficie monocolor en gris, o no estaréis haciendo justicia a esta bella maqueta. 

Los depósitos de combustible adicionales (una de las partes más llamativas de esta versión española para el 2007 Tiger Meet) fueron pintados primero en blanco acrílico de Tamiya. Luego tras enmascarar la parte inferior, dí una pasada rápida con amarillo RLM 04 de Gunze, mezclado con algo de blanco, sobre las partes superiores, donde irán las atractivas marcas de tigre que tanto me gustan. 

Tras pintar los pozos del tren de aterrizaje en blanco (con pincel, en varias sesiones, muy bien diluída la pintura blanca para que se noten los efectos en negro del pre-panelado), el cañon del morro, la punta del cono frontal del radar y las llamativas aletas laterales, en amarillo sobre las extensiones de los bordes de ataque de las alas, barnicé todo con Tamiya Clear en espera de aplicar las calcas de Cartograf, repito un lujo de calcas.

Las calcas son delgadísimas y a la vez resistentes, adptándose perfectamente sobre todos los relieves casi sin ayuda de Micro Sol. Para los stencils me dediqué varios días. Nunca había puesto tantas decals en un avión, así que me lo tomé con calma. Algunas de la calcas de los stencils eran tan pequeñas que casi no se veían una vez colocadas, como si fueran microscópicas.

Tras colocar todas las calcas y resaltar algún detalle con pincel seco, barnizo de nuevo todo con varias pasadas de Tamiya Clear. Lo dejaré secar unas 48 horas antes de ponerme manos a la obra en el "enguarre" o weathering + marcado de líneas de los paneles. 

Si habéis seguido ya anteriormente otros artículos en ……….., ya sabréis como marco las líneas del panelado: con una mezcla de negro mate + marrón rojizo de Humbrol, muy diluída en disolvente de Humbrol (cuidado aquí, que sea del de Humbrol, si usáis otro, por ejemplo el de Revell, podríais dañar los colores base+barniz). Con un pincel de punta muy fina voy pasando la mezcla diluída por todas las líneas de los paneles. Por flaps, rudders y demás partes móviles paso tan sólo el negro mate de Humbrol muy diluído. 


Tras unos diez minutos de secado paso un bastoncillo de algodón seco por todas las zonas, frotando en mayor o menor medida hasta dejar sólo el color marrón depositado en las líneas del panelado. Si mojáis algo el bastoncillo en disolvente de Humbrol y lo frotáis sobre la superficie del avión podréis ver como todo o gran parte de la mezcal marrón-negra va desapareciendo o se va esparciendo a modo de suciedad, vosotros decidís según pongáis más o menos disolvente.

Lo mismo repito en la parte superior, esta vez no me preocupo en exceso de pasar la mezcla diluída solamente por las líneas sino también por otras zonas donde imitaré efectos de suciedad y polvo.

Las fotos de referencia de este caza en el Tiger Meet 2007 mostraban un avión bastante limpio, el acabado final se alejaba de las típicas fotos de Hornets llenos de suciedad y polvo tras volar una misión. Así que con el bastoncillo de algodón dí varias pasadas hasta que quedó un acabado más o menos similar al de las fotos originales. 

Unas manos de barniz mate de Humbrol al final, tras varios días de secado, dejarán un aspecto semi-satinado a todo el avión. Las partes transparentes encajaron a la perfección, un detalle más de esta gran maqueta de Academy que tan satisfecho me dejó. Lo que sí me aseguraré con el próximo Hornet español que haga, será de acentuar algo más la demarcación entre los tonos grises superior e inferior. Al barnizar en mate se me perdió parte del contraste, desafortunadamente. 

Por cierto, si queréis saber los colores grises exactos utilizados por el Ejército del Aire Español para sus Hornets, son estos: parte superior FS-36320 Dark Ghost Grey en / parte inferior en FS-36375 Ligth Ghost Grey

CONCLUSIÓN: Lo que ya mencioné al comienzo, desde el momento que abrís la caja ya sabéis que estáis delante de una gran maqueta. Todos los detalles son excelentes, teniendo en cuenta la pequeña escala y el precio. Los extras en armamento y depósitos adicionales os permitirán representar multitud de cazas de diversas naciones. Las increíbles decals de Cartograf, con Hornets que uno no acostumbra a ver frecuentemente en internet o en magazines de modelismo, harán que ni siquiera tengáis que recurrir a decals de aftermarket para lograr un F-18 llamativo. En fin, este kit lo tiene todo para triunfar. Seguro que haré más próximamente ¡la versión bi-plaza está ya en mi punto de mira!

2.227

-------------------------